Omibox投石模式-蓝牙遥控

1.下载程序：

1.1将Bluetooth_control_throw.ino程序文件用arduino IDE打开程序，USB线要连接电脑和小车，同时打开小车的电源开关。

注意：如果手机APP已经连接小车蓝牙，程序下载会报错，需要把APP退出后重新下载程序。（也就是说当OmiBox的蓝牙被连接上时，可能无法正常下载程序。）

安装arduinoIDE和下载程序的操作可以参考以下网址：

https://www.yahboom.com/build.html?id=2116&cid=283

2.下载蓝牙遥控APP

安卓用户请用浏览器扫描二维码下载APP，并且进行安装；苹果用户请用相机扫描二维码进入App Store下载并安装APP。

！！！注意：安装期间如果手机出现任何需要获取权限的提示，请选择【是】或者【同意】，比如或者地理位置信息。

3.蓝牙连接

开启手机蓝牙之后，打开已经安装好的蓝牙APP软件。拨动OmiBox编程机器人的电源开关至“ON”。

将手机靠近OmiBox编程机器人，蓝牙会自动连接上；如果靠近没有连接上，可以点击屏幕上方的“搜索蓝牙”，即可连接上。连接后APP将会跳转到如下图所示的界面。

4.APP的使用

4.1 学习选项

点击“组装”按钮，可以查看Omibox的组装步骤。

组装Omibox投石模式造型，可以查看《Omibox投石模式安装图纸》。

4.2 功能选项

点击“功能”按钮，APP将会跳转到如下图所示的界面。

（1）驾驶

最左侧是控制机器人前进、后退、左转、右转、左旋、右旋的按键；

中间是控制机器人点阵显示、鸣笛以及显示当前电池电量的功能；

最右侧是控制机器人舵机的转动角度的功能（此功能需要插上舵机才可以使用）：滑动第一条滑杆控制S1舵机即投石杆角度；按下按键A，投石攻击，0.2秒后收回。

注意：第一次使用造型程序时，程序上传之前，需要先将舵机上的齿轮取下，待程序上传完成之后舵机转至初始位再将舵机齿轮安装上去。投石杆初始状态是收回状态。

关于点阵显示：

！！！注意：

当我们在APP界面自定义点亮一些图案的时候，机器人的点阵屏上面可能无法完全同步，此时我们需要点击一下【整合显示】，然后就可以看到机器人的点阵屏上面显示了同样的图案。

（2）钢琴

点击钢琴按键，蜂鸣器播放不同的音调。最左侧可以选择低（L）、中（M）、高（H）三种音调以及播放不同的歌曲。

- 幻彩车灯

点击两侧可以点亮不同颜色的幻彩车灯，中间可以选择幻彩车灯不同的模式。

（4）模式

巡线模式: 将机器人放置在赛道的黑线上，然后点击“巡线模式”，机器人开始巡线。直至再次点击“巡线模式”方可退出此模式。

避障模式: 点击“避障模式”，机器人前行，当遇到障碍物时左旋避开。直至再次点击“避障模式”方可退出此模式。

跟随模式: 点击“跟随模式”，当前方有障碍物时，机器人前进。直至再次点击“避障模式”方可退出此模式。

声控模式：点击“声控模式”，当对着声音传感器吹一口气，或者发出比较大的声音时，蜂鸣器会发出响声、点阵屏上回显示一个“x”，机器人会前进，直至再次点击“声控模式”方可退出此模式。

（5）颜色识别

点击开始识别，将OmiBox机器人放在我们彩色赛道的红色、蓝色、绿色、白色上时，我们就可以看到APP上面显示出相应的颜色。

注意：这里目前只能识别这四种颜色。